IX. Принципы построения и архитектура ЭВМ

Общие принципы построения современных ЭВМ

Принципы Фон-Неймана

-Двоичное кодирование информации

-Программное управление

-Адресность памяти

-Однородность памяти

ОКОД, SISD

|  | Команды | Устройство |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Адреса | управления |  |  |  |
| Память | команд и |  | Управление |  |  |
|  | данных |  |  |  |  |
|  | Данные, |  |  |  |  |
|  |  | Обрабатывающее |  |  |  |
|  | результаты |  |  |  |  |
|  |  | устройство |  |  |  |

-Гарвардская архитектура

(ОП для хранения команд и ОП для хранения данных)

Принстонская архитектура

(ОП для хранения команд и данных)

Принципы микропрограммного управления

| КОП |  | C |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | УУ |  |  |
| Состояние | ... | Микрокоманда V |  |
| ОУ |  |  |  |
| Операнды | ОУ | Операнды |  |

Любое цифровое устройство можно рассматривать, как совокупность операционного и управляющего блока.

Любая команда или последовательность команд реализуется в операционном блоке за несколько тактов

Последовательность сигналов управления должна выдаваться устройством управления в соответствии с поступающей на вход командой и текущим состоянием операционного блока

Состояние линий управления в каждом такте задает микрокоманду. Совокупность микрокоманд, необходимых для реализации команды называется микропрограммой.

Принцип конвейерной обработки

КОП

| УУ | C |  |
| --- | --- | --- |

...

Состояние

ОУ1..ОУn

| Операнды | ОУ 1 | ОУ 2 | ОУ n | Операнды |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Конвейерная обработка представляет собой процесс, при котором сложные действия разделяются на более короткие стадии. Их параллельное выполнение для последовательности действий позволяет более полно использовать обрабатывающие ресурсы конвейера.

Структура современных ЭВМ

-Центральное процессорное устройство (ЦПУ).

- Арифметико-логическое устройство (АЛУ) -Устройство управления (УУ)

-Регистры общего назначения (РОН)

-Основная память

-Система ввода-вывода

-Управление внешними устройствами

-Внешняя память

-Система передачи информации

-Система синхронизации

-Система прерываний

-Система прямого доступа к памяти

-Система подвода питания/земли и система энергосбережения Система контроля и повышения отказоустойчивости

ЭВМ с непосредственными связями

ЦПУ	ОП

РОН   Данные

АЛУ

УУ	 Команды

| СВВ |  | ВП |
| --- | --- | --- |

| УВВ | ... | УВВ |
| --- | --- | --- |

-(+) При построении оптимальных линий связи вычислительная машина обладает максимальным быстродействием.

(-) Ограничение на количество выводов микросхем не позволяет организовать широкие шины.

(-) Реконфигурация системы требует изменения характеристик линий связи.

ЭВМ с магистральной структурой

|  |  |  |  |  | ОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЦПУ |  |  |  | Данные |  |  |
|  | АЛУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Команды |  |  |
|  | УУ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ВП |  |  |
|  | РОН |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | СВВ |  |  |

| УВВ | ... | УВВ |
| --- | --- | --- |

- Общая шина позволяет легко реконфигурировать систему.

(-) Шина является узким местом.

- Шина, используемая всеми устройствами системы для передачи данных называется системной.

- Для разгрузки системной шины используют иерархию шин.

- По назначению, разделяют шины адреса, шины данных и шины управления.

Примеры построения ЭВМ с иерархией шин

|  |  |  | Процессор |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исполнительные |  |  |
|  | Кэш | устройства |  |  |
|  | память |  |  |  |
|  | второго |  |  |  |
|  | уровня | Конвейер | Конвейер |  |
|  |  | команд | данных |  |
| Шина второго |  |  |  |  |
| плана | Устройство шинного интерфейса |  |  |  |
| Системная шина |  |  |  |  |
|  | Устройство шинного интерфейса |  |  |  |

| Шина AGP | Интерфейс | Контроллер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | AGP | памяти |  |
| Шина PCI | Контроллер | Контроллер |  |
|  | PCI | IDE |  |
|  |  | Концентратор |  |

Шина памяти

Шина IDE

Основные тенденции развития ЭВМ

- Повышение степени интеграции элементной базы

-Увеличение набора команд -Увеличение степени аппаратной поддержки.

- Обратная совместимость

- Наличие семантического разрыва

| Программное обеспечение |  |
| --- | --- |
| Система | Семантический |
| команд | разрыв |

Аппаратное обеспечение

Проблема семантического разрыва

Технология программирования непрерывно развивается, что позволяет увеличивать функциональность программ и сокращать время их разработки. Создание проблемно-ориентированных языков высокого уровня усугубляет принципиальное отличие языка машинных команд, реализуемого компьютером, от языков, используемых при написании программ. Данная проблема носит название "семантического разрыва" и выражается в неоправданном падении производительности вычислительной системы.

Архитектура системы команд

- команде указывается, какую операцию выполнять (КОП), над какими операндами выполнять операцию, а также куда поместить операнд.

Классификация архитектур системы команд

|  | Аккумуляторная |  |  |  | Стековая архитектура |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | архитектура |  |  |  |  |  |  |
| Регистровая архитектура |  |  |  |  |  |  |  |

| Архитектура с полным |  | Архитектура с выделенным |  |  |  | Архитектура с безоперандным |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| набором команд CISC |  | доступом к памяти |  |  |  | набором команд (ROSC) |

Архитектура с сокращенным

набором команд (RISC)

Архитектура с командами

сверхбольшой длины (VLIW)

RISC – Reduced Instruction Set Computer; CISC – Complex Instruction Set Computer; VLIW – Very Long Instruction Word; ROSC - Removed Operand Set Computer

Сравнение CISC, RISC и VLIW архитектур СК

| Характеристика | CISC | RISC | VLIW |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина команды | Различная | Одинаковая | Одинаковая |  |
| Расположение | Различное | Одинаковое | Одинаковое |  |
| полей в |  |  |  |  |
| командах |  |  |  |  |
| Количество | Малое. Регистры | Большое. | Большое. |  |
|  | специализи- | Регистры | Регистры |  |
| регистров | рованные | универсальные | универсальные |  |
|  | Кодируется в | Выполняется по | Выполняется по |  |
|  | команде. |  |  |  |
| Доступ к памяти |  | специальной | специальной |  |
|  | Выполняется по |  |  |  |
|  |  | команде | команде |  |
|  | микрокоманде |  |  |  |
| Длительность |  | Одинаковая (для | Различная |  |
| выполнения | Различная | большинства |  |  |
| команд |  | команд) |  |  |

Стековая архитектура СК

- При размещении операндов в стековой памяти (LIFO) архитектура команд упрощается (большое количество действий выполняется аппаратно)

ОП

СТЕК

ALU

Операции:

- занесение в стек (PUSH);

- извлечение из стека (POP);

- выполнение действий на стеком

(извлечение операндов из вершины стека, выполнение действий, помещение результата в вершину стека)

Для выполнение арифметических операций их преобразуют к постфиксной форме (Польской записи).

Пример: a = a + b * (c -d); Постфиксная форма: abcd-*+;

Действия: PUSH a; PUSH b; PUSH c; PUSH d; SUB; MUL; ADD; POP a.

(-) Отсутствие прямого доступа к памяти ограничивает область применения.

(-) Сложность организации параллельной обработки.

Стековые процессоры

(Форт-процессоры)

| Блок-схема микропроцессора IGNITE | Сравнение выполнения программы на |  |
| --- | --- | --- |
|  | RISC-процессоре и на стековом |  |
|  | микропроцессоре |  |

ПРИМЕР

Набор микросхем TDS9092 FORTHCHIPS

Использованыматериалыстатьи: ИосифКаршенбойм, Стековые микропроцессоры, или новое - это хорошо забытое новое, Компонентыи технологии, № 9, 2008

Аккумуляторная архитектура СК

Один из операндов должен обязательно находиться в специальном регистре-аккумуляторе. Результат также сохраняется в аккумулятору.

ОП

| ACU | TMP |
| --- | --- |

ALU

Операции:

- занесение в аккумулятор (LOAD);

- извлечение из аккумулятора (STORE);

- выполнение действий над операндами (извлечение первого операнда из аккумулятора, извлечение второго операнда из ОП и помещение во временный теневой регистр TMP, выполнение действий, помещение результата в аккумулятор).

Пример: a = a + b * (c -d); Определение троек: T1=c-d; T2=b*T1; T3=a+T2;

Действия:LOAD c; SUB D; MUL b; ADD a; STORE a.

- В команде необходимо указывать только адрес второго операнда.

- Ускоряются длинные вычисления (a*b/c+d-e).

(-) Наличие одного аккумулятора является узким местом, т.к. временно ненужный результат необходимо перезаписывать в другой регистр или ОП.

Регистровая архитектура СК

В состав процессора входит большое количество однотипных регистров. В команде необходимо указать номера регистров, хранящих операнды, а также номер регистра операнда.

|  |  | ОП |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | MUX1 |  |
| DMUX | ... | РОН | ALU |  |
|  |  |  | MUX2 |  |

Для данной архитектуры возможны варианты размещения операндов: оба операнда в памяти; один операнд в памяти и один в РОН; оба операнда в РОН.

Для уменьшения размерности команд и для упрощения декодирования накладывают ограничения на размещение операндов.

Архитектура VLIW – Very Long Instruction Word

- процессорах VLIW задача распределения решается во время компиляции и в инструкциях явно указано, какое вычислительное устройство должно выполнять какую команду.

Эльбрус-3 и его микропроцессорное исполнение Эльбрус 2000 (E2K) также являютcя VLIW процессорами.

Микропроцессор Intel Itanium имеет как традиционную систему команд IA-32, так и систему команд «с явным параллелизмом» (англ. Explicitly Parallel Instruction Computing, EPIC), исполняемую VLIW-ядром

ПРИМЕР

| Вариант | (+) | (-) |
| --- | --- | --- |
| Оба операнда | Простота аппаратной | Избыточность в команде |
| находятся в | реализации. Простота | из-за сложности |
| регистрах | параллельной обработки. | кодирования с кратностью |
|  |  | 8 бит |
| Один операнд | Код компактен. Данные | Наличие адреса в команде |
| находится в | поступают в ALU без | усложняет дешифрацию и |
| регистре, а один в | промежуточного хранения | сокращает возможное кол- |
| памяти | в РОН | во РОН, адресуемых в |
|  |  | команде. |
| Оба операнда | Код наиболее компактен. | Команды имеют |
| находятся в | Возможность выполнения | максимальную длину. Из-за |
| памяти | простых действий | наличия коротких и |
|  | наиболее быстро без | длинных команд трудно |
|  | занесения в РОН | оптимизировать тракты |
|  |  | передачи данных и |
|  |  | декодеры инструкций |

Статистические данные для x86 команд

Типы команд.

- Команды пересылки данных.

  - регистр-регистр

  - регистр-память

  - память-память

- Команды арифметической и логической обработки (сложение, вычитание, умножение, деление, инкремент, декремент, сравнение, операции над ЧПЗ, логические операции, операции сдвига).

Сдвиг: логический, арифметический, циклический, циклический через дополнительным разряд.

- Команды работы со строками (могут быть реализованы набором других команд, однако удобны при работе с символьной информацией).

- Команды векторной обработки (позволяет выполнять однотипные

действия над большим количеством однородных данных). Пример арифметики с насыщением:

1011 0111 1010

- 0001 1001 1000

1100 1111 1111

- Команды преобразования: служат для табличного преобразования данных из одной системы кодов в другую (2-10 <-> 2)

•Команды ввода/вывода. Служат для управления, проверки состояния и обмена данными с периферийными устройствами.

  - Команды вывода в порт

- Команды ввода из порта.

•Команды управления потоком команд. Данные команды служат для указания очередности выполняемых команд.

Вычисление адреса очередной команды может выполняться несколькими способами:

- увеличением адреса на длину исполненной (естественный порядок).

- изменением адреса на длину следующей (перешагивание)

- изменением адреса на значение, указанное в текущей команде (короткий переход).

- непосредственное указание следующей команды (длинный переход). Перечисленные команды могут выполняться лишь по некоторому условию (уловные переходы).

Команды условного перехода составляют 80% команд управления.

Команды безусловного перехода: вызовы и возвраты из процедур, и.т.д.

Форматы команд.

| Операционная часть | Адресная часть |
| --- | --- |

- Четырехадресная команда.

| КОП | 1 операнд | 2 операнд | результат | Адр след ком. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Трехадресная команда

| КОП |  | 1 операнд | 2 операнд |  | результат |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Двухадресная команда. |  |  |  |  | Характерна для CISC- |  |  |
| КОП |  | 1 операнд | 2 оп-д/результат |  | архитектуры |  |  |
| 4. Аккумуляторная архитектура |  |  |  | Второй операнд хранится в аккумуляторе. |  |  |  |
| КОП |  | 1 операнд |  | Данный формат команд характерен для RISC- |  |  |  |
|  |  |  |  | архитектур. |  |  |  |

- Нульоперандная команда.

КОП

Способы адресации

|  |  |  |  |  | Адресная часть |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Способ адресации (СА) |  |  |  |  |  | Адрес/операнд |  |  |
| Непосредственная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | КОП |  |  | СА | Непосредственный операнд |  |  |
| адресация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вместо адреса команда содержит непосредственно операнд.

- команда выполняется быстро

(-)  непосредственный операнд может не войти в команду

Прямая адресация

| КОП | СА | Адрес операнда |
| --- | --- | --- |

ОП

Операнд

Адрес в команде является адресом операнда

- если операнд находится в памяти, то это самый быстрый способ указать на него (-) заранее определенный адрес влияет на переносимость программы.

(-) Адрес занимает много места

| Неявная адресация |  | КОП | СА |
| --- | --- | --- | --- |

Операнд подразумевается (следует из КОП).

- Команда занимает мало места

(-) только такие командах нельзя использовать для построение всей системы команд.

Регистровая адресация

Адрес в команде указывает не на ячейку ОП, а на регистр.

- Быстрее прямой адресации

(-) Количество регистров ограничено

Косвенная адресация

| КОП | СА | Адрес операнда |
| --- | --- | --- |

Адрес в команде указывает на ячейку памяти, в которой находится адрес операнда.

- удобна для обработки структурных типов данных. (-) приходится осуществлять много обращений к ОП.

ОП

Адрес

Операнд

| Косвенная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | КОП |  | СА |  |  | Адрес операнда |  |  |  |  |  |  |
| регистровая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| адресация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Регистры |  |  |  |  |  |  | ОП |  |
| В команде содержится номер регистра, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |
| в котором содержится адрес операнда. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Операнд |  |
| (+) быстрее косвенной адресации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) для перемещения по ОП нужно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| менять содержимое регистра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Относительная

адресация

Адрес вычисляется относительно счётчика команд

- Код переносим, команды занимают мало места (-) Может понадобиться длинный адрес

|  |  |  |  |  |  |  | ОП |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PC |  |  |  | КОП | СА |  | Адрес |  |
|  |  | + |  |  |  | Операнд |  |  |

Базовая регистровая

адресация

Адрес в команде представляет собой смещение, которое складывается со значением в базовом регистре для получения адреса операнда

- Удобна для работы со структурами данных, размещаемых динамически. (-) Переносимость меньше, чем у относительной адресации

КОП	СА

Базовый регистр

Адрес

+

Смещение

ОП

Операнд

База

Индексная

регистровая

адресация

|  | КОП | СА |  | Базовый адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексный регистр |  |  |  |  |  |
|  | Смещение |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ОП |
|  |  | + |  |  | Операнд |

Смещение

База

- поле адреса команды содержится базовый адрес, складываемый со значением смещения в индексном регистре.

(+) Удобна для работы со структурами данных, размещаемых динамически.

(-) Переносимость меньше, чем у относительной адресации

Индекс

Автоинкрементная/автодекрементная

адресация

Разновидность регистровой индексной или базовой адресации. До или после выполнения команды значение базового или индексного регистра увеличивается/уменьшается на единицу или масштаб.

- Способ адресации удобен для команд обработки строк.

(-) Автоматическое изменение часто требуется выполнять на величину, большую единицы.

Индексная адресация с

масштабированием

Индексный регистр умножается на масштаб M и суммируется с базовым адресом из команды.

- Удобен для модификации адреса на величину M.

(-) Вычисление адреса замедляется, т.к. требуется выполнять умножение.

| КОП | СА | M | Базовый адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексный регистр |  |  |  |  |
| Смещение |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ОП |
|  |  | x | + | Операнд |

База

Индекс

(М=2)

Базовая индексная адресация с

масштабированием

Адрес определяется по формуле Адрес=Индекс*Масштаб+База+Смещение.

- Базовая индексная адресация с масштабированием часто используется при обращении к системным таблицам, находящимся в ОП (таблица дескрипторов, таблицы страниц, таблица векторов прерываний и т.д.)

(-) Ограниченное на величину  M (M=1,2,4,8).

|  | КОП | СА |  | M |  | Смещение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индексный регистр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Столбец |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ОП |  |  |
|  |  |  |  | x |  | + | Операнд |  |  |
|  | Базовый регистр |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строка(база) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Смещение

База

Индекс*M